Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario

Especialidad: Ing. En Sistemas de Información.

Asignatura: Comunicación de datos.

Comisión: 302

Fecha: 21/10/2024

INFORME N°6 – Asignación (Capacidad del canal)

| Alumno | Legajo | Firma |
| --- | --- | --- |
| DEL POPOLO, Chiara | 49941 |  |
| MONDINO, Juan Cruz | 51922 |  |
| MORENO, Natan | 47962 |  |
| PONTELLI, Juan Martín | 51315 |  |

Contenido

Glosario	2

Introducción	2

Desarrollo	2

Capacidad del canal	2

Asignación de recursos en canales de comunicación	2

Teoría de la información	2

Eficiencia espectral	2

Ruido y tasa de error	2

Conclusión	2

Cuestionario	2

Bibliografía	2

# Glosario

Ancho de banda: es el rango de frecuencias que un canal de comunicación puede transmitir sin atenuación significativa. Se mide como la diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja en el espectro de frecuencias que puede manejar un sistema.

Canales discretos: Son aquellos donde tanto las señales de entrada (transmitidas) como las de salida (recibidas) pertenecen a un conjunto discreto de posibles valores. Ejemplos de esto incluyen canales de texto o sistemas de comunicación digital que trabajan con secuencias de bits o símbolos.

Canales continuos: En estos, las señales transmitidas y recibidas son variables continuas (por ejemplo, en señales analógicas o de radiofrecuencia).

# Introducción

En la industria de las telecomunicaciones se han venido desarrollando tecnologías que hacen uso extensivo del espectro electromagnético. Debido a que este recurso es limitado y su demanda ha venido creciendo rápidamente se hace fundamental optimizar la utilización de los canales de transmisión.

Una red de comunicaciones dispone únicamente de un conjunto finito de canales, razón por la cual si se desea establecer un número considerable de conexiones es imperativo reutilizar un mismo canal para diferentes conexiones simultáneamente. Ésta reutilización de canales debe regirse por un conjunto de restricciones que aseguren el flujo confiable de información.

El problema de asignación de canales (CAP) busca resolver esta limitación mediante un método capaz de asegurar la asignación de canales de entre un conjunto finito de los mismos de forma eficiente. La asignación de canales debe asegurar que sea posible la transmisión de información entre un emisor y un receptor de forma unidireccional o bidireccional, buscando usar la mínima cantidad de recursos para cumplir con la mayor demanda posible y minimizar o evitar cualquier tipo de interferencia.

Los diferentes modelos de CAP que pueden plantearse tienen su origen en el tipo de restricciones que se imponen a la asignación de canales, lo que es equivalente al objetivo de optimización. Estas restricciones obedecen a las necesidades del usuario a quien va dirigido el servicio. Existen dos tipos generales de asignación, la estática que soluciona el problema para una demanda de canales fija y la dinámica que lo hace para una demanda no fija de canales.

# Desarrollo

## Capacidad del canal

La capacidad del canal (para canales discretos, ya que en este informe no se hablará de canales continuos) es la máxima tasa de información (medida en bits por símbolo) que se puede transmitir de manera confiable a través de un canal de comunicación, es decir, con un error arbitrariamente pequeño. Está basada en la Teoría de la Información de Claude Shannon que se explicará más adelante.

Formalmente, la capacidad C de un canal discreto está definida como:

C=maxpXxI(X;Y)

donde:

- I(X;Y) es la información mutua entre las variables aleatorias X (señal transmitida) y Y (señal recibida), que mide la cantidad de información compartida entre X e Y, es decir, la reducción de incertidumbre sobre Y dada X.

- pX(x) es la distribución de probabilidad de las señales transmitidas X, que se selecciona para maximizar la información mutua.

- La maximización se realiza sobre todas las posibles distribuciones pX(x) que el emisor pueda elegir para los símbolos transmitidos.

En resumen, la capacidad de un canal discreto es la tasa de transmisión de datos más alta que el canal puede soportar, tomando en cuenta las características del canal y el ruido, de manera que los datos puedan ser recuperados con un error mínimo o nulo.

### Tipos de canales

A continuación veremos los diferentes canales que existen:

Canal ideal: debería tener una entrada y una salida. Sin embargo, nunca está aislado totalmente del exterior y siempre se acaban introduciendo señales no deseadas que alteran en mayor o menor medida los datos que queremos enviar a través de él. Por lo tanto, esa única entrada puede producir varias salidas, y distintas entradas pueden terminar en la misma salida.

Canal discreto sin memoria: con entrada y salida discreta. Ofrecen una salida que depende exclusivamente del símbolo de entrada actual, independientemente de sus valores anteriores.

Canal binario simétrico: canal binario que puede transmitir uno de dos símbolos posibles (0 y 1). La transmisión no es perfecta, y ocasionalmente el receptor recibe el bit equivocado.

### Eficiencia

La eficiencia E de un canal de comunicación, es la relación entre su capacidad y su ancho de banda e indica el número de bits por segundo de información que se puede transmitir por cada herzio de su ancho de banda:

E = C / B (bps/Hz)

La eficiencia de un canal está establecida por el número máximo de estados distintos que puede adoptar la señal que se transmite por él para codificar la información. La capacidad de un canal de ancho de banda determinado podría elevarse a infinito utilizando señales con un número infinito de niveles. Pero esto solo se puede obtener con un canal ideal, sin ruidos ni distorsión alguna, los cuales no existen en el mundo real. Por tanto, el número de estados posibles está limitado por la sensibilidad y la capacidad de resolución del propio receptor para diferenciar entre niveles contiguos de la señal que recibe junto con el ruido.

## Asignación de recursos en canales de comunicación

## Teoría de la información

La Teoría de la Información de Claude E. Shannon es sin duda uno de los avances científicos más importantes del siglo XX. El principal objetivo de esta teoría es el de proporcionar una definición rigurosa de la noción de información que permita cuantificarla. Fue desarrollada con el objetivo de encontrar límites fundamentales en las operaciones de procesamiento de señales tales como compresión de datos, almacenamiento y comunicación. Sus aplicaciones se extienden a campos diversos, entre ellos la física, la química, la biología, la inferencia estadística, la robótica, la criptografía, la computación, la lingüística, el reconocimiento de patrones y la teoría de la comunicación.

Establece que es posible transmitir información a una tasa de hasta la capacidad del canal, C, con un error arbitrariamente pequeño si se utiliza un código adecuado. Sin embargo, si se intenta transmitir a una tasa superior a C, el error no se puede evitar.

Shannon demostró que los datos pueden ser codificados de manera eficiente para minimizar la redundancia, haciendo posible la compresión de datos sin pérdida de información, hasta el límite determinado por la entropía de la fuente.

## Eficiencia espectral

## Ruido y tasa de error

# Conclusión

# Cuestionario

# Bibliografía

- https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7024/tesis471.pdf?sequence=1

- https://dia.austral.edu.ar/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n_de_Claude_E._Shannon

- https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_canal